Příloha č. 7  Zadávací dokumentace INFORMATIVNÍ PLÁN REALIZACE BIM (BEP)

INFORMATIVNÍ PLÁN REALIZACE BIM

(BEP)

| Verze dokumentu BEP | Datum | Schválil | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.4.2021 |  |  |

OBSAH

1.	ÚVOD	3

2.	SEZNAM ZKRATEK	4

3.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU	5

3.1	ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU	5

3.2	POPIS PROJEKTU	5

4.	CÍLE BIM PROJEKTU	5

4.1	OBECNÉ CÍLE	5

4.2	POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODELY DLE MILNÍKU PROJEKTU	6

4.2.1	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	6

4.2.2	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	6

5.	ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDÁNÍ MODELU	6

6.	FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI	7

6.1	VZTAHOVÁ MATICE ODPOVĚDNOSTI	8

6.1.1	FIREMNÍ DIAGRAM	8

6.1.2	JMENOVITÝ DIAGRAM	8

6.2	KONTAKTNÍ OSOBY	9

7.	SOFTWAROVÉ NÁSTROJE	10

7.1	SEZNAM POUŽITÝCH NÁSTROJŮ	10

8.	JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY	10

8.1	ZÁKLADNÍ BODY IM	11

9.	POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL	11

9.1	METODIKA NÁZVOSLOVÍ MODELŮ	11

9.2	SEZNAM MODELŮ	11

9.3	OBECNÉ	11

9.4	OSOVÝ SYSTÉM	12

9.5	PODLAŽÍ	12

9.6	UMÍSTĚNÍ MODELU	12

9.7	GRAFICKÁ PODROBNOST MODELU	12

9.7.1	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	13

9.7.2	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	13

9.8	INFORMAČNÍ PODROBNOST MODELU	16

9.8.1	VÝKAZ VÝMĚR	16

9.9	2D VÝSTUPY	16

9.10	STANDARDY	17

10.	PŘEDÁNÍ MODELŮ	17

11.	ZPŮSOB KOORDINACE	17

12.	ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ	18

12.1	FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI CDE	18

12.2	ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT	18

13.	PŘÍLOHY	18

13.1	TŘÍDÍCÍ SYSTÉM	18

13.2	DATOVÁ STRUKTURA	19

13.3	ZPŮSOB TVOŘENÍ INFORMAČNÍHO MODELU	19

13.4	ŠABLONY DOKUMENTŮ	20

13.5	METODIKA ČÍSLOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	20

# ÚVOD

Tento dokument slouží k řízení tvorby projektu metodou BIM. Tento dokument slouží k popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany investora.

Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a jeho struktura je pevně daná. Náplň jednotlivých kapitol je na účastníkovi viz pokyny níže. Informace zobrazené v textu jsou vyžadované, kromě výjimek viz níže. Případně další doplnění základního textu či rozšíření textace kapitol je vítané.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s dokumenty „Koncepce zavádění metody BIM v ČR“ (dále jen „Koncepce“) dle usnesení vlády č.682 ze dne 25.9.2017 a platnými normami (zejména ČSN EN ISO 19650).

# SEZNAM ZKRATEK

ASŘ 	Architektonicko-stavební řešení

BIM 	Sestava technologií, procesů a metod umožňující zainteresovaným subjektům ve spolupráci navrhovat, stavět a provozovat zařízení ve virtuálním prostředí

BEP 	Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby

Bpv 	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání

ČSN 	Česká technická norma

CDE 	Sdílené datové prostředí

HSV 	Hlavní stavební výroba

HIP	Hlavní inženýr projektu

IO 	Inženýrský objekt

ISO 	Mezinárodní organizace pro normalizaci

KD 	Kontrolní den

PS 	Provozní soubor

PSV 	Přidružená stavební výroba

PD 	Projektová dokumentace

RDS 	Realizační dokumentace stavby

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém

SI 	Mezinárodní soustava jednotek

SO 	Stavební objekt

SW 	Programový nástroj

TZB 	Technické zařízení budov

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

| INFORMACE O PROJEKTU |  |
| --- | --- |
| Název Projektu: | PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3.stavba (rekonstrukce F1) |
| Zadavatel: | Úpravna vody Želivka, a.s. K Horkám 16/23 102 00 Praha 10 - Hostivař |
| Zhotovitel: | G-servis Praha spol. s r.o. Sweco Hydroprojekt a.s. |
| Číslo projektu zadavatele: | PI18018 |
| Číslo projektu zhotovitele: | 12 0168 01 01 |
| Místo stavby: | Úpravna vody Želivka Hulice 106 257 63 Trhový Štěpánov |
| Části projektové dokumentace, kterých se BEP týká: | Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) |

## POPIS PROJEKTU

Hala filtrace F1 se skládá z 8 filtračních van, přičemž v každé vaně jsou umístěny čtyři filtry, každý o ploše 97,2 m2. Celková plocha 32 filtrů v hale F1 je 3 110 m2. Jedná se o otevřené pískové filtry s mezidnem, které byly na úpravně vody Želivka uvedeny do provozu v 70. letech 20. století.

Stávající filtrační vany filtrace F1 jsou železobetonové otevřené nádrže mezi 1. NP a 1. PP. Jedná se o kombinaci monolitu a prefabrikovaných konstrukcí.

Navržena je komplexní rekonstrukce stavební a technologické části 32 pískových filtrů v hale filtrace F1. Vedle sanačních prací se bude jednat především o náhradu mezidna bezmezidnovým drenážním systémem, celkovou sanaci stavebních konstrukcí a rekonstrukci souvisejících trubních rozvodů včetně ovládacích armatur, systému řízení a ovládání.

Technické řešení vlastní rekonstrukce filtrů bude závislé na zvoleném typu drenážního systému, přičemž jednotlivé drenážní systémy vyžadují odlišné uspořádání přívodů.

# CÍLE BIM PROJEKTU

Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy z hlediska metody BIM.

## OBECNÉ CÍLE

- Výměna informací v celé fázi návrhu a realizace stavby bude probíhat ve Společném datovém prostředí (CDE). Prostředí CDE zajišťuje Zadavatel po celou dobu svého kontraktu.

## POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODELY DLE MILNÍKU PROJEKTU

Jeden z hlavních cílů je využívání informačního modelu jako databáze informací o objektu v průběhu jeho životního cyklu. Tyto požadavky jsou naplňovány a předávány v rámci milníků projektu definovaných v kapitole „Časový harmonogram předání modelů“. Cíle jsou pro jednodušší orientaci rozděleny do zamýšlených projektových stupňů.

### DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Modely pro tento milník budou plnit tyto cíle:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  - Výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu (půdorys, řez, pohled atd.).

- PROSTOROVÁ KOORDINACE

  - Koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras technologických rozvodů bude prováděna pomocí modelu

- VÝKAZ VÝMĚR

  - Model bude zdrojem výkazu svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dělících konstrukcí (příček) se základní materiálovou skladbou; nenosné konstrukce (podlahy, střecha apod.), hlavních tras technologických rozvodů a strojů a zařízení dle rozsahu a odsouhlasení

- VIZUALIZACE

  - Model bude zdrojem základní vizualizace zamýšleného projektu

### DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Modely pro tyto milníky budou plnit tyto cíle:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  - Výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu (půdorys, řez, pohled atd.).

- PROSTOROVÁ KOORDINACE

  - Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a technologických rozvodů a strojů a zařízení bude prováděna pomocí modelu

- VÝKAZ VÝMĚR

  - Model bude zdrojem výkazu pro soupis prací, služeb a dodávek

- VIZUALIZACE

  - Model bude zdrojem základní vizualizace zamýšleného projektu

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDÁNÍ MODELU

Pokud není stanoveno jinak, dochází k předání modelu Zadavateli prostřednictvím CDE v intervalu 1 krát za 30 kalendářních  dnů. Pokud je v tomto rozmezí dosaženo splnění dílčího termínu plnění (tzv. milníku), považuje se předání v rámci tohoto  milníku jako splnění této podmínky. Předmětné termínové požadavky  na milníky jsou uvedeny ve smlouvě.

# FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI

V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a jejich náplň a odpovědnost na projektu.

Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.

Tento dokument a všechny jeho přílohy je nutné držet neustále v aktuálním stavu. Pokud vyvstane potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností níže odpovědných lidí předložit návrhy změn ke schválení.

| Název funkce | Zkratka | Popis |
| --- | --- | --- |
| Projektový manažer | PM | Projektový manažer na straně Objednatele. - Osoba odpovědná za dohled nad plněním závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se Zhotovitelem. |
| BIM manažer projektu | BMP | Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu ze strany Zadavatele. Jeho činnosti jsou: - Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP - Finální kontrola a odsouhlasení informačních modelů a dokumentů před předáním dokončených částí díla Zadavateli dle schváleného harmonogramu - Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace projektu - Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení - Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně Zadavatele - Schvaluje a projednává dotazy Zhotovitele týkající se BIM řešení |
| Koordinátor BIM Zhotovitele | KBZ | Odpovědná osoba za dodržování BEP na straně Zhotovitele. Jeho činnosti jsou: - Vede projektové týmy dle odsouhlaseného EIR a BEP - Kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat obsažených v informačním modelu a předává BIM manažerovi - Aktivně předkládá návrhy změn BEP - Kontroluje naplňování cílů projektu k milníkům projektu - Propojení jednotlivých modelů na datové bázi. - Povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů a eliminovat škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh. - Odpovědnost za koordinaci informačních modelů. - Zodpovídá se HIP zakázky |
| Správce datového prostředí | SDP | Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zadavatele, jejíž činnosti jsou: - Správa společného datového prostředí pro celý projektový tým (včetně Zadavatele) v celém průběhu projektu - Školení uživatelů - Odpovědný za vytváření procesních matic v prostředí CDE. |
| Vedoucí modelář ARS řešení | VMARS | Odpovědná osoba za modely ARS na straně Zhotovitele. Jeho činnosti jsou: - Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP - Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM Zhotovitele Zodpovídá za správnost informačního modelu za danou profesní část. |
| Vedoucí modelář SŘTP řešení | VMSRTP | Odpovědná osoba za modely SŘTP na straně Zhotovitele. Jeho činnosti jsou: - Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP - Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM Zhotovitele Zodpovídá za správnost informačního modelu za danou profesní část. |
| Vedoucí modelář strojního řešení | VMSTR | Odpovědná osoba za modely strojního řešení na straně Zhotovitele. Jeho činnosti jsou: - Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP - Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM Zhotovitele Zodpovídá za správnost informačního modelu za danou profesní část. |
| Vedoucí modelář elektro řešení | VMELO | Odpovědná osoba za modely řešení elektroinstalací na straně Zhotovitele. Jeho činnosti jsou: - Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP - Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM Zhotovitele Zodpovídá za správnost informačního modelu za danou profesní část. |

## VZTAHOVÁ MATICE ODPOVĚDNOSTI

V rámci zpracování projektu z pohledu informačního modelování je potřeba jasně definovat odpovědnost za jednotlivé dílčí modely. Níže je zobrazení odpovědnostní matice, kde jsou vidět projektové odpovědnosti a zároveň i odpovědnosti z pohledu metody BIM a vzájemná nadřazenost a podřazenost v rámci celého projektu.

Modře jsou podbarveny funkce na straně Zadavatele.

## KONTAKTNÍ OSOBY

| Funkce | Organizace | Jméno | Příjmení | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer zadavatele | Želivská provozní a.s. | Michal | Fiala | fiala@zelivska.cz | +420 702 210 199 |
| BIM manažer projektu | BIM Consulting s.r.o. | Tomáš | Čermák | Tomas.cermak@bimcon.cz | +420 731 605 815 |
| Koordinátor BIM | SWECO | Viktor | Sláma | Viktor.slama@sweco.cz | +420607022830 |
| Správce datového prostředí | BIM Consulting s.r.o. | Lukáš | Kohout | lukas.kohout@bimcon.cz | +420 605 044 414 |
| HIP | SWECO | Ladislav | Sommer | Ladislav.sommer@sweco.cz | +420602731408 |
| Vedoucí modelář ARS řešení | SWECO |  |  |  |  |
| Vedoucí modelář SŘTP řešení | SWECO |  |  |  |  |
| Vedoucí modelář strojního řešení | SWECO |  |  |  |  |
| Vedoucí modelář elektro řešení | SWECO |  |  |  |  |

# SOFTWAROVÉ NÁSTROJE

Seznam použitých nástrojů (vč. verzí a datového formátu) a jejich způsobů uplatnění pro vypracování projektu.

| Softwarový nástroj | Verze | Způsob použití | Datový formát |
| --- | --- | --- | --- |
| Autodesk Revit | 2020 | Tvorba modelu, projektová dokumentace | *.rvt |
| Autodesk Autocad | 2020 | Tvorba projektové dokumentace | *.dwg |
| Autodesk Navisworks Manage | 2020 | Kontrola kolizí | *.nwc, *.nwf, *.nwd |
| Office programy (acrobat, word, excel atd.) |  | Tvorba projektové dokumentace (zprávy, tabulky atd.) | *.docx, *.xlsx, *.pdf |

Nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát .IFC jsou výměnné formáty.

Nastavení exportů jednotlivých nástrojů pro správnou mezioborovou spolupráci jsou definována v kapitole „Způsob výměny informací“.

## SEZNAM POUŽITÝCH NÁSTROJŮ

Seznam modelovaných PS a SO s přiřazenými nástroji, v kterých budou zpracovány.

| Přehled modelovaných PS a SO | Název softwarového nástroje |
| --- | --- |
| SO_03-01 | Revit, Autocad Navisworks |
| SO_03-02 | Revit, Autocad Navisworks |
| PS_03-01 | Revit, Autocad Navisworks |
| PS_03-02 | Revit, Autocad Navisworks |

# JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY

Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě tyto informace obsahovat. Každý model bude obsahovat i výškové umístění.

Polohový systém je použit S-JTSK.

Výškový systém je BpV.

| Jednotky |  | Min. počet platných číslic |
| --- | --- | --- |
| Základní jednotky | m | 1 234 567,789 |
| Odvozené jednotky | mm | 9 876 543 210 |

## ZÁKLADNÍ BODY IM

| Název modelu | Hodnota osy „x“ | Hodnota osy „y“ | Hodnota osy „z“ | Natočení vůči skutečnému severu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PI18018_DSP_SO_03-01_ASR_R20 | -1089559950.8 | -701219609.5 | 376300.0 | 334.73° |
| PI18018_DSP_SO_03-02_ASR_R20 | -1089564846.6 | -701230507.5 | 374500.0 | 244.73° |
| PI18018_DSP_SO_03-01_3_VZT_R20 | -1089559950,8 | -701219609,5 | 376300,0 | 334,73° |
| PI18018_DSP_PS_03-01_MEC_R20 | -1089559950,8 | -701219609,5 | 376300,0 | 334,73° |
| PI18018_DSP_PS_03-02_MEC_R20 | -1089564846,6 | -701230507,5 | 374500,0 | 244,73° |

# POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL

## METODIKA NÁZVOSLOVÍ MODELŮ

Každý model bude mít jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborů musí být jednoznačně identifikovatelné.

Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor projektu zadavatele, projektového stupně, části dokumentace, identifikátoru PS/SO a identifikátor profese.

Pojmenování modelů projektu se určuje podle znázorněné tabulky:

| NÁZEV SOUBORU MODELU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice 1 |  | Pozice 2 | Pozice 3 | Pozice 4 |  | Pozice 5 | Pozice 6 |  | Pozice 7 | Pozice 8 | Pozice 9 | Pozice 10 |
| XXXX |  | _ | XXX | _ |  | XXXX | _ |  | XXX | _ | XXX | .yyy |
| Číslo stavby / areálu | Oddělovač |  | Zkratka projektového stupně. | Oddělovač | Stavební objekt / Provozní soubor |  |  | Oddělovač | Označení profese | Oddělovač | SW nástroj a verze | Koncovka formátu souboru |

Příklad „6963_PAS_SO1.02.0_ASR_R20.rvt“

Velikost názvu nepřesáhne 50 pozic. Vlastní název souboru bude bez diakritiky. V názvu souboru se nesmí objevit mezera.

V odůvodněných případech je možné sloučit více stavebních objektů do jednoho modelu. V tom případě modely shodné pro více stavebních objektů nebudou ve svých názvech nést obsah dotčených SO, ale MXX (M01, M02,…). Pokud tedy název souboru bude místo označení SO obsahovat jen MXX, je potřeba do popisu v tabulce kapitoly 6.2.2. doplnit obsah dotčených SO.

Modely formátu „.IFC“ nemají v názvu vyznačeno verzi SW nástroje.

### POZICE 1

Číslo projektu Zadavatele.

### POZICE 2

Tato pozice je vždy podtržítko.

### POZICE 3

Stupně projektové dokumentace:

DSP		Dokumentace pro stavební povolení

DZS		Dokumentace pro zadání stavby

### POZICE 4

Tato pozice je vždy podtržítko.

### POZICE 5

### POZICE 6

Tato pozice je vždy podtržítko.

### POZICE 7

Označení profese:

ASR 		Architektonicko-stavební část (včetně STK)

MEC		Strojně-technologická část

VZT		Vzduchotechnika

ELE 		Elektro

DAT		MaR, SŘTP, EPS

TOP		Topení

### POZICE 8

Tato pozice je vždy podtržítko.

### POZICE 9

Zkratka SW nástroje:

R		Revit

C		Civil 3D

A		AutoCAD

N		Navisworks

### POZICE10

Koncovka formátu.

## METODIKA NÁZVOSLOVÍ SOUBORŮ

Bude doplněna, právě probíhá poslední připomínkování.

## SEZNAM MODELŮ

| Název PS/SO | Název modelu |
| --- | --- |
| SO_03-01 | PI18018_DSP_SO_03-01_ASR_R20 PI18018_DSP_SO_03-01_3_VZT_R20 |
| SO_03-02 | PI18018_DSP_SO_03-02_ASR_R20 |
| PS_03-01 | PI18018_DSP_PS_03-01_MEC_R20 |
| PS_03-02 | PI18018_DSP_PS_03-02_MEC_R20 |

## OBECNÉ

Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden model v rámci zpracování projektu nesmí přesahovat velikost 200 MB. Výjimky jsou možné po odsouhlasení BIM manažerem projektu.

Dělení modelů podle profesí bude minimálně na samostatný model za jednu profesi. Další členění v rámci jedné profese na více modelů není nijak limitováno.

Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Modely budou mezi sebou plně zkoordinovány dle kapitoly „Způsob koordinace“. Všechny modely musí splňovat obsah tohoto dokumentu.

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými informacemi. Grafickou podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků.

Obecně lze říct, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky specifikovat a jasně popsat v kapitole „Grafická podrobnost modelu“.

## OSOVÝ SYSTÉM

Osový systém bude umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje pro všechny modely. (Revit: Průsečík os A1 prochází projektovým počátkem souřadného systému - bod 0,0). Osový systém je nastaven v modelu ASR. Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavené osnovy dle tohoto modelu (polohu i název). Revit - Navíc jsou s osnovou ASR propojena nástrojem „kopírovat/sledovat“.

# PŘEDÁNÍ MODELŮ

Modely budou na konci každého projektového stupně (případně dle dalších ujednání) předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto dokumentu dle kapitoly „Cíle BIM projektu“.

Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Zhotovitel zpracované.

Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formátu .IFC.

Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku předání modelu.

Modely jsou předávány Zadavateli mimo stanovené milníky 1 krát za 30 dní.

## PODLAŽÍ

V modelech budou pouze podlaží reprezentující skutečné podlaží budovy (ideálně v úrovni finálního povrchu – pokud je možné přiřadit). V případě zalomení nášlapné vrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha, ke které se připne příslušnost podlaží, případně jiné řešení po odsouhlasení zadavatelem. Není dovolené odsadit podlaží od horní hrany nášlapné vrstvy podlahy. Pomocná podlaží jsou povolena po předchozím odsouhlasení zadavatelem.

Relativní výška ±0,000 odpovídá prvnímu nadzemnímu podlaží. Podlaží ponese informaci i o své výšce dle zvoleného výškového systému dle kapitoly „Jednotky a souřadné systémy“.

Úroveň podlaží objektu je nastavena v modelu ASR. Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavena podlaží dle tohoto modelu (výšku i název). Revit - Navíc jsou s podlažím ASR propojena nástrojem „kopírovat/sledovat“.

Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech.

| Název podlaží | Označení v modelu |
| --- | --- |
| 2. podzemní podlaží | -2PP |
| 1. podzemní podlaží - mezidno | -1PP |
| 1. Nadzemní podlaží | 1NP |
| 2. Nadzemní podlaží | 2NP |
| 3. Nadzemní podlaží | 3NP |
| Střecha | STR |

## UMÍSTĚNÍ MODELU

Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.

Skutečný sever bude navázán na všechny půdorysné pohledy.

## GRAFICKÁ PODROBNOST MODELU

Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně bude odpovídat vyhlášce č. 169/ 2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Detailnost jednotlivých prvků je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovat všechny detaily, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na mysli, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena Zhotovitelem.

Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v následujících podkapitolách dle jednotlivých logických celků. Jsou definovány požadavky na významné prvky modelu. Nejsou zde uvedeny všechny prvky, z kterých se model skládá. Pokud není definováno jinak, zhotovitel dané prvky dodá v modelu dle obecných pravidel v tomto dokumentu a dle nejlepšího svědomí a vědomí.

Grafická podrobnost je definovaná k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro další využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky ohledně grafické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost překážkou k plnění cílů dané tímto dokumentem.

Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, která daný prvek v rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných prvků, pokud není stanoveno jinak.

### DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Nejsou zde definovány speciální požadavky na grafickou podrobnost modelu. Grafická podrobnost modelu musí plnit cíle dle kapitoly „Cíle BIM projektu“.

### DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

#### OBECNÉ

Každý prvek modelu ponese informaci o materiálu. U konstrukcí, kde je více materiálů (výplně otvorů apod.) bude každá položka rozdělena zvlášť. U prvků, kde je na straně zhotovitele pochybnost o způsobu dělení, musí Zhotovitel předložit návrh na rozdělení ke schválení.

Podrobnost prvků a řešení podrobnosti bude schváleno zadavatelem.

#### ZEMNÍ PRÁCE

Základní prostorové nároky na výkopy dle návrhu daného stupně.

#### ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

- Piloty

Musí být umožněno popsat horní a dolní hranu konstrukce. Jsou modelovány v návrhových rozměrech. Horní hrana piloty je ukončena na spodní hraně návazné konstrukce (patka, deska apod.).

- Podkladní beton

Modelován v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.

- Základové desky

V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.

#### VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

- Nosné desky

V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Desky jsou modelovány zvlášť od nenosných vrstev (pokud modelovací nástroj neumožňuje efektivně modelovat ve složeném stavu nosné a nenosné vrstvy).

#### SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

- Stěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena vodorovnou konstrukcí.

Pokud modelovací nástroj umožňuje ukotvit dolní a horní hranu stěny k daným podlažím, mezi kterými se stěna nachází, je vždy potřeba je kotvit.

Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj efektivně pracovat se složenou stěnou).

Omítky jsou modelovány zvlášť.

#### SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE

- Příčky, předstěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena vodorovnou konstrukcí.

Pokud modelovací nástroj umožňuje vazbu dolní a horní hrany stěny, je vždy potřeba je mít vazbu k danému podlaží, tedy horní a spodní hranu mít mezi dvěma podlažími.

Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj efektivně pracovat se složenou stěnou).

#### TRÁMY

Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Pokud je trám v průniku s nosnou deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky.

Objem trámu bude odečten od objemu všech navazujících konstrukcí.

#### PŘEKLADY

Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Je modelován v reálných vnějších rozměrech a umístěn na skutečné místo. Vnější objem trámu je odečten od konstrukcí, kterými prochází.

#### HLAVICE

Hlavice budou modelovány v návrhových rozměrech. V návaznosti na stropní konstrukci bude horní hrana hlavice shodná s horní hranou desky. Objem hlavice bude odečten od objemu stropní desky.

#### PODLAHY

Budou modelovány jako separátní vrstva od nosné podlahy (nosné desky) jako samostatná vrstva. Není požadované detailní vnitřní dělení skladby podlahy.

Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod dveřmi, v nikách apod.)

#### PODHLEDY

Modelována bude jenom vlastní konstrukce podhledu, tedy bez vzduchové mezery mezi konstrukcí podhledu a nosné části nad podhledem. Nosná konstrukce podhledu je modelovaná zvlášť.

#### OBKLADY

Modelovány jako samostatná vrstva v rámci modelu. Není nutné zobrazit spárořez.

#### VÝPLNĚ OTVORŮ

Prvky musí odpovídat skutečným reálným stavebním rozměrům otvorů. Členění výplně (dveře a okna) bude odpovídat skutečnosti. Je možné zjednodušení profilů rámu, je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.

Vnější a vnitřní parapety mohou být součástí prvků výplní otvorů, avšak musí umožňovat samostatné vykázání a navázání informací.

Některé doplňkové části výplně otvorů nemusí být modelované (vložky dveří apod.), avšak geometrický významné položky (kukátko, madlo, klika apod.) musí být součástí prvků a dle skutečnosti.

#### PARAPETY

Pokud nejsou součástí prvků výplní otvorů, musí být samostatné modelovány v reálných rozměrech.

#### VÝROBKY (zámečnické, klempířské, a jiné)

Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech (např. oplechování apod.). Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických rozměrech. Některé výrobky mohou být nahrazeny zástupnými symboly, avšak vždy po odsouhlasení zadavatelem.

STŘECHA

Střecha je modelovaná v požadované tloušťce, geometrii (je možné z modelu vyčíst sklony apod.) a je možné ji modelovat jako jedno souvrství. Skladba střechy je oddělena od nosné konstrukce střechy. Jsou modelovány všechny návazné vrstvy (např. zateplení apod.), pokud není odsouhlaseno zadavatelem jinak.

#### PROSTUPY

Jsou modelovány všechny svislé a vodorovné prostupy konstrukcemi v reálných pozicích a velikostech.

Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor.

#### POTRUBÍ A TRUBNÍ VEDENÍ

Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje. Zařízení umístěné na potrubí musí mít reálné vnější rozměry a musí být definován servisní prostor, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Tato definice (servisního prostoru) bude použita k vyhodnocení bezkolizního stavu.

Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami včetně úseků k zasunutí apod.

Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně.

Všechna vedení jsou modelována bez kolizí. Nejsou přípustné kolize izolací.

Závěsy není požadováno modelovat.

#### MECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ A KONCOVÉ ELEMENTY

Mechanická zařízení (např. VZT jednotky) jsou modelována v reálných vnějších rozměrech. Součástí prvku jednotky je i vyznačení servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Toto vyznačení servisního přístupu musí být součástí definice prvku pro potřeby ověření, že do servisního prostoru nezasahuje jiné vedení aj.

Koncové prvky jsou modelovány v reálných vnějších rozměrech a součástí prvků musí být definice servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Koncové prvky jsou modelovány v modelech profese, která elementy dodává. Koncové prvky potřebné k zobrazení v jiných modelech jsou zobrazeny z modelů profesí, nejsou přípustné duplicitní prvky ve více profesích (tzn., profese si nevytvoří duplicitní značku či element pro zpracování svého modelu).

Jsou-li prvky, na které je připojeno více profesí, musí se tyto prvky nacházet v každé profesi (kvůli zajištění funkčního spojení jednotlivých profesních celků). Daný prvek musí mít totožné značení v každém jednotlivém modelu. Pro účely vykazování musí být předen určeno, kdo daný prvek zahrne do výkazu výměr. Kolize těchto prvků je jediná přípustná.

#### ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

Splňují podmínky pro „Potrubí a trubní vedení“. Zařizovací prvky jsou osazeny v modelech profesí v reálných geometrických rozměrech a do modelu stavebního jsou převzaty. Není přípustné mít duplicitu zařizovacích elementů ve stavebním modelu a v modelech ostatních profesí.

#### ELEKTROINSTALACE

Všechny modely budou plnit dělení na část silnoproudou, slaboproudou, CCTV a IT (pomocí parametrů, rozdělení modelu apod.). Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy a všechny osazené prvky (např. rozvodné skříně, zásuvky, vypínače, krabice apod.).

Jednotlivé kabely nejsou modelovány.

Schéma zapojení není třeba řešit v modelovacím nástroji.

Kabelové chráničky jsou součástí modelu.

## INFORMAČNÍ PODROBNOST MODELU

Každý prvek v rámci modelu musí mít unikátní značení. Toto značení musí být unikátní v rámci celého projektu. Toto značení se řídí přílohou „Třídící systém“. Tento systém značení bude sloužit i pro značení prvků ve 2D dokumentace.

Součástí informační podrobnosti je i seznam minimálních požadovaných parametrů, které každý prvek obsahuje. V příloze „Datová struktura“ jsou uvedeny prvky a požadované parametry, které je potřeba u prvků vyplnit v rámci zpracování modelu. Tyto informace se dělí na geometrické a negeometrické.

Geometrické informace budou vždy čteny z modelu, není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně.

Negeometrické informace jsou parametry vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a podávají další informace o prvku. Vyplnění parametrů je vyplněno slovně, nikoli pomocí zkratek a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.

Vždy je potřeba tyto dvě přílohy „Třídící systém“ a „Datová struktura“ držet v aktuálním stavu. V průběhu vzniku informačního modelu se mohou objevit nové prvky a potřeba definice jejich značení a obsahu parametrů. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti předávat na kontrolních dnech a předkládat návrhy na doplnění těchto dvou příloh. V případě, že uzná za vhodné, je nutné tyto požadavky na změny předkládat neodkladně.

### VÝKAZ VÝMĚR

Model musí umožňovat vytvořit výkaz výměr pro ověření nákladů na stavbu ve všech stupních.

Každý prvek musí nést identifikační informaci, aby bylo možné sestavit výkaz výměr.

Podrobnost výkazu bude odpovídat rozpracovanosti daného stupně a dle kapitoly „Grafická podrobnost modelu“.

## 2D VÝSTUPY

Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu s vyhláškou č. 169/ 2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby.

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu úprav.

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.

Tištené výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny zadavatelem (koordinace, detaily apod.).

Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na daný prvek.

Zadavatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.

Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).

## STANDARDY

Použité standardy pro tvorbu informačního modelu nebo pro vytvoření projektové dokumentace.

# ZPŮSOB KOORDINACE

Kapitola popisuje podrobnost prostorové koordinace, postupu koordinace a výstupech o výsledcích koordinace.

Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány prostřednictvím koordinačních protokolů.

# ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ

Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE prostředí, které zajišťuje Zadavatel po celou dobu svého kontraktu. Administraci zajišťuje Správce datového prostředí viz kapitola FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI.

## CDE PROJECTWISE

Jako nástroj společného datového prostředí je zvolen software ProjectWise od společnosti Bentley. ProjectWise splňuje veškeré požadavky definované normou ČSN EN ISO 19650 na systémy CDE. Tento nástroj umožňuje přístup k uloženým dokumentům přes webové rozhraní (ProjectWise Web, ProjectWise WebView) a slouží jako jediný zdroj informací, který shromažďuje, udržuje a šíří důležité schválené dokumenty pro projektový tým v řízeném procesu.

Webové rozhraní je přístupné na adrese https://connect.bentley.com/. Pro jeho použití je nutné vytvoření (registrace) uživatelského účtu u Bentley. Jako přihlašovací jméno slouží emailové adresy členů projektového týmu.

Uživatelská příručka k nástroji ProjectWise je k dispozici přímo v CDE:

https://connect-projectwisewac.bentley.com//pwlink?datasource=Bentley.PW--pwserver1.sudop.cz~3Aprojekty&objectId=96c86428-d8eb-4d81-a29c-ecbf83dafe77&objectType=doc&workAreaId=c35f2f27-90c1-4a35-8d42-f0ed67430818&projectId=9356ef7f-a8ae-4d72-8407-b7f9234a8418&app=web

## FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI CDE

Funkce a odpovědnosti v rámci CDE odpovídají funkcím a odpovědnostem definovaným v kapitole FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI.

Detailní popis je uveden v tabulce FUNKCE v příloze 13.5.

## FÁZE DOKUMENTŮ A PRACOVNÍ TOKY

Norma ČSN ISO 19650 popisuje čtyři prostory, které slouží k schvalování jednotlivých dokumentů uživateli CDE. Schvalování dokumentů je řízeno pracovním tokem přiřazeným k jednotlivým adresářům. Dokument přebírá tento pracovní tok od adresáře, ve které je uložen. V rámci pracovních toků jsou definovány takzvané fáze dokumentů, které odpovídají prostorům definovaným ve výše popisované normě. V každé fázi jsou definovány práva (čtení, vytvoření, editace, schválení) pro jednotlivé projektové funkce. Schválení nebo odmítnutí dokumentu (posun v rámci pracovního toku, ne mezi adresáři) mohou udělat pouze vybrané funkce.

### FÁZE DOKUMENTŮ

Pro projekt jsou definovány následující fáze, které odpovídají požadavkům na pracovní toky.

02_Sdíleno – SHARED

Chci nasdílet dokument klientovi.

Dokument je připraven ze strany Zhotovitele a je nasdílen členům projektového týmu ke komentování a úpravám. V okamžiku, kdy je dokument dopracován, posouvá ho Zhotovitel_HIP do další fáze.

03_Ke schválení – APPROVAL

Chci dokument schválit a odevzdat ke konkrétnímu milníku.

Dokument je z pohledu Zhotovitele hotov, finalizován a připraven ke schválení ze strany Zadavatele. Zadavatel po kontrole dokumentu může dokument buď schválit, tzn. posunout do další fáze, nebo odmítnout a vrátit do fáze předchozí (tím pádem se opakuje celý proces úprav a posunu ke schválení). Oba tyto kroky činí Zadavatel_HIP.

04_Schváleno – APPROVED

Chci dokument archivovat.

Dokument je akceptován a již se nemění. V této fázi je dokument přístupný pouze ke čtení.

### PRACOVNÍ TOKY

V projektu jsou definovány tři různé pracovní toky, které řídí přístupy k jednotlivým dokumentům v adresářích. Každý z toků obsahuje pouze výše popsané fáze. Pomocí funkce Workflow je možné vybraný dokument schválit (Next, posun do další fáze) případně odmítnout (Previous, posun do předchozí fáze).

Detailní popis pracovních toků včetně práv přiřazených jednotlivým funkcím v jednotlivých fázích je uveden v tabulce PRACOVNÍ TOKY v příloze 13.5.

#### WKF_Schvalovani_PD

Tento pracovní tok slouží pro komunikaci, předávání a schvalování projektové dokumentace. Následující diagram popisuje jednotlivé fáze dokumentů a jejich možné posuny včetně odpovědných funkcí.

#### WKF_Citlive_dokumenty

Tento pracovní tok slouží pro citlivé dokumenty, které mají být k dispozici pouze vedení na straně Zadavatele – typicky smlouvy, fakturace atd. Následující diagram popisuje jednotlivé fáze dokumentů a jejich možné posuny včetně odpovědných funkcí.

#### WKF_schvalovani

Tento pracovní tok slouží pro všechny ostatní dokumenty umístěné v CDE – typicky zápisy, fotodokumentace atd. Graficky je schéma totožné se schématem pracovního toku WKF_Schvalovani_PD, nicméně přístupová matice se liší. Více viz tabulka PRACOVNÍ TOKY v příloze 13.5.

## ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA

Adresářová struktura založená v rámci CDE vychází z požadavků Zadavatele a jeho běžné praxe. Detailní popis adresářové struktury, včetně přiřazených pracovních toků je v tabulce ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA v příloze 13.5.

# PŘÍLOHY

Pro výběr Správce stavby nejsou přiloženy.